时间常数（Time Constant），通常用希腊字母 τ (tau) 表示，是指电路对状态改变的“反应速度”

3. 如何计算 α 和 ωo？

对于不同的电路结构，计算公式不同，这是最容易出错的地方：

- 并联 RLC：

  - α=12RC

  - ωo=1LC

- 串联 RLC：

  - α=R2L

  - ωo=1LC

s1,2=-α±α2-ωo2

① 过阻尼 (α>ωo)

特征根为 s1,2=-α±α2-ωo2。

vt=A1es1t+A2es2t

② 临界阻尼 (α=ωo)

特征根为 s1=s2。

vt=D1te-αt+D2e-αt

③ 欠阻尼 (α<ωo)

引入阻尼震荡频率 ωd=ωo2-α2。

vt=e-αtB1cosωdt+B2sinωdt

1. 无阻尼 (Undamped)

- 条件：R → ∞（对于并联电路）或 R = 0（对于串联电路）。简单说就是电路中没有电阻。

- 根的特点：两个纯虚根 s=±jω0。

- 图像特点：等幅振荡。能量在 L 和 C 之间永无止境地交换，波形是完美的正弦波，振幅永远不减小。

2. 欠阻尼 (Underdamped)

- 条件：电阻值较大（并联）或较小（串联），满足阻尼系数小于振荡频率。

- 根的特点：一对共轭复根 s=-α±jωd。

- 图像特点：衰减振荡。电路会像被拨动的琴弦一样来回抖动，但由于电阻在耗能，每一次抖动的幅度都比上一次小，最终趋于零。

3. 临界阻尼 (Critically Damped)

- 条件：刚好处于振荡与不振荡的分界点。

- 根的特点：两个相等的实根 s1=s2。

- 图像特点：最快稳定且无振荡。它没有来回的抖动，是电路以最短时间达到最终稳定状态的“完美平衡点”。

4. 过阻尼 (Overdamped)

- 条件：电阻非常小（并联）或非常大（串联），阻力极大。

- 根的特点：两个不相等的负实根 s1≠s2。

- 图像特点：缓慢爬升/下降。因为阻力太大，电荷移动非常吃力，电路像掉进了厚重的蜂蜜里，需要很长时间才能磨蹭到稳定值。

B1=A1+A2

B2=jA1-A2

注意θ的表达式，是θ=arctanωL/R

通过积分可知，P就是平均功率

先求出支路电流的有效值 Irms。

求有功Active Power：直接找电阻，P=I2R。

求无功Reactive Power：直接找电感和电容，Q=I2X。

注意 无功功率是乘以X，也就是说在计算电容的时候，会有一个负号

求视在功率Apparent Power：S=P2+Q2，或者直接 S=Irms2Z。

不能直接使用U^2/R或者X来计算，二者都会分压

| 已知条件 | 复功率 S 公式 | 得到的 P (实部) | 得到的 Q (虚部) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 V、电流 I | V⋅I* | VIcosθv-θi | VIsinθv-θi |
| 电流 I、阻抗 Z | I2Z | I2R | I2X |
| 电压 U、阻抗 Z | U2/Z* | U2⋅RZ2 | Z |
| 视在功率 S、角度 θ | S ∠θ | Scosθ | Ssinθ |

负载获得最大功率（最大功率传输定理）

第一种情况：负载是纯电阻 (RL)当负载只能是纯电阻，且电阻值可调时（即负载中没有电感或电容）：最大功率条件： 负载电阻等于电源阻抗的模。

RL=Zs=Rs2+Xs2

第二种情况：负载是复阻抗 (ZL=RL+jXL)当负载的电阻部分和电抗部分都可以独立调节时：最大功率条件： 负载阻抗应与电源阻抗互为共轭复数。

ZL=Zs* ⇒ RL=Rs, XL=-Xs

零点就是分子联立方程后的根

极点就是分母联立方程后的根

我们要证明：limt→0ft=lims→∞sFs。

0-∞f'te-stdt=sFs-f0-

第二步：取极限 s →∞

当 s →∞ 时，看左边的积分项。整个指数项 e-st 就会变成 0。

lims→∞0-∞f'te-stdt=0

0=lims→∞sFs-f0-

lims→∞sFs=f0-

感抗 (Inductive Reactance) XL=ωL=2πfL

容抗 (Capacitive Reactance) XC=1ωC=12πfC

电抗 (Reactance) X=XL-XC=ωL-1ωC

阻抗（Impedance）Z = R + jX